Communication série variateurs LUST CDD3000

# Paramètres de liaison série 232

Nb de data= 7

Parité= Paire

Bit de Stop= 1

Vitesse de communication : 57600 Baud

Protocole.

Généralités :

|  | Valeur HEXA | Valeur décimale | Fonction |
| --- | --- | --- | --- |
| ADR | 40…5F | 64…96 | Adresse esclave (40=0, 41=1….) |
| STX | 02 | 2 | Caractère de début de trame |
| ETX | 03 | 3 | Caractère de fin de trame |
| EOT | 04 | 4 | Fin de transmission |
| ENQ | 05 | 5 | Demande |
| ACK | 06 | 6 | Acceptation |
| NAK | 0F | 15 | Refus |
| = | 3D | 61 | Précède les valeurs |
| BCC | 0…7F | 0…127 | Checksum XOR de tous les data à partir du STX(exclu) jusqu’au ETX inclus |

Valeur de ‘CODE’ pour lecture ou écriture d’un paramètre:

Octet 1

Octet 2

Octet 3,4,5

2=Lecture/écriture d’un paramètre

0

N° du paramètre (0-999)

Valeur de ‘CODE’ pour lecture ou écriture dans une table.

Octet 1

Octet 2

Octets 3,4,5

Octets 6,7,8,9,10

Octets 11,12

7=Lecture/écriture dans Table

N° du paramètre (0-999)

Adresse de début (0-65536)

Nb de variables (0-99)

0

Valeur de ‘VALUE’ dépend du format de la donnée à lire ou écrire.

Variable 32 bits= 4 BYTE= 8 caractères ASCII par valeur de variable.

Lecture de paramètre(s).

# Requête maître

EOT

ADR

CODE

ENQ

# Réponse esclave

ADR

STX

CODE

=

VAL

ETX

BCC

écriture de paramètre(s).

# Requête maître

EOT

ADR

CODE

=

STX

VAL

ETX

BCC

# Réponse esclave

ADR

ACK

Exemples

# Ex1 : écriture du paramètre 300 à la valeur 0

|  | EOT | ADR | STX | CODE | = | VALUE | ETX | BCC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASCII | EOT | @ | STX | 20300 | = | 00 | ETX | SI |
| HEX | 04 | 40 | 02 | 32 30 33 30 30 | 3D | 30 30 | 03 | 0F |

Ex2:

Modifier la table 527 de 0 à 12

| Elément | Valeur |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 1 | 22 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 28475092 |

Trame:

| SYNTAX | EOT | ADR | STX | CODE | = | VALUE | ETX | BCC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASCII | EOT | @ | STX | 705270000012 | = | 00000000000000160000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000001B27ED4 | ETX | q |
| HEX | 04 | 40 | 02 | 37 30 35 32 37 30 30 30 30 30 31 32 | 3D | 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31 36 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31 42 32 37 45 44 34 | 03 | 4E |